- .3  COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

- Generalidades

Quedó esbozado en el inciso correspondiente a generalidades sobre precios unitarios, que la capacidad de ejecución de una empresa constructora, debe estar acorde con la calidad y cantidad de sus elementos de producción.

Esta circunstancia, permitirá que la empresa disponga, en el caso particular de la maquinaria, del equipo adecuado con el que pueda realizar los trabajos que le sean encomendados, dentro de los plazos fijados en las relaciones contractuales, cumpliendo simultáneamente, con las especificaciones de construcción.

Una obra cualquiera puede ser ejecutada mediante diversos procedimientos de construcción y empleando diferentes equipos; empero, lógicamente, para ejecutar determinado trabajo siempre existirá algún procedimiento y determinado equipo, por medio de los cuales las operaciones del contratista sean realizadas en forma óptima desde el punto de vista de la economía.

Por otra parte, el mercado de la construcción ofrece una nutrida variedad de maquinaria de diferentes marcas, modelos, capacidades y especificaciones de calidad. Deberán por tanto realizarse estudios cuidadosos, a fin de determinar cuál es la maquinaria más conveniente para la óptima ejecución de la obra u obras en que se compromete la organización constructora.

El tiempo de utilización del equipo en relación con factores de tipo económico, han generado los conceptos de vida útil y vida económica.

- Vida Útil

En toda máquina, tanto durante los tiempos de utilización, como durante los períodos en que se encuentra ociosa, sus diversas partes y mecanismos van sufriendo desgastes y deméritos, por lo que con cierta frecuencia más o menos determinada y predecible, dichas partes deben ser reparadas o sustituidas para que la máquina esté constantemente habilitada para trabajar y producir con eficiencia y economía. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, irremediablemente toda máquina llega a encontrarse en un estado tal de desgaste y deterioro, que su posesión y trabajo en vez de constituir un bien de producción, significan un gravamen para su propietario, lo cual ocurre cuando los gastos que se requieren para que la máquina produzca, exceden a los rendimientos económicos obtenidos con la misma; en otras palabras, la posesión y operación de tal máquina reportan pérdidas económicas y/o riesgos irracionales.

Vida útil de una máquina es el lapso durante el cual el equipo está en condiciones de realizar trabajo, sin que los gastos de su posesión excedan los rendimientos económicos obtenidos por el mismo, por mínimos que éstos sean (ver Gráfica)

La vida útil de una máquina depende de múltiples y complejos factores, que pueden ser: fallas de fabricación, falta de protección contra los agentes atmosféricos, desgastes excesivos debido a uso anormal, vibraciones y fricción de sus partes móviles, manejo de diferentes operadores e irresponsabilidad de los mismos, descuidos técnicos, etc.

Gráfica 3. Vida económica

Gráfica 4. Vida útil del equipo

- Vida Económica

Se entiende por vida económica de una máquina, el período durante el cual puede ésta operar en forma eficiente, realizando un trabajo económico, satisfactorio y oportuno, siempre y cuando la máquina sea correctamente conservada y mantenida.

Se consignaron en los párrafos anteriores las causas principales por las que toda máquina, a partir del momento en que empieza a ser utilizada en las labores de construcción que le corresponden, va sufriendo un constante demérito, por lo que, para conservarla en condiciones de funcionamiento satisfactorio, requiere de constantes erogaciones y gastos derivados de la operación y mantenimiento. A medida que aumenta la vida y el uso de la máquina, la productividad de la misma tiende a disminuir y sus costos de operación van en constante aumento como consecuencia de los gastos cada vez mayores de conservación y mantenimiento, así como por las averías cada vez más frecuentes que sufre, mismas que van aumentando sus tiempos muertos o improductivos, reduciendo por tanto su disponibilidad, llegando incluso a afectar la productividad de otras máquinas que se encuentran abasteciendo a la primera o trabajando conjuntamente con ella en la ejecución de cierto trabajo.

De la observación de registros cuidadosos y detallados de los costos de operación y mantenimiento de una máquina, fácilmente se determina que, después de cierto período cuando los costos por hora de operación de la misma son cada vez mayores que el promedio de costos obtenidos durante sus operaciones anteriores, la máquina habrá llegado al fin de su vida económica, a partir del cual su operación resultará antieconómica.

Al finalizar el período de vida económica de una máquina solamente podrían presentarse cualquiera de los tres casos alternos siguientes:

a) Que por su patente estado de deterioro, la máquina indudablemente deba ser definitivamente desechada, debiéndose vender para obtener algún rescate por la misma, ya que sea cual fuere su estado de deterioro, siempre tendrá un valor de rescate, por ínfimo que este pueda ser.

b) Que por el esmero puesto en su cuidado y operación, la máquina se encuentre en condiciones aceptables y capaz de continuar trabajando, aunque sujeta a ciertas limitaciones, especialmente en lo que respeta a su eficiencia, potencia y por ende, productividad y operación económica por lo que, indudablemente, se encontrará en condiciones desventajosas con respecto al equipo de los competidores, además de que, con su empleo, se correrán riesgos derivados e imprevisibles y súbitas averías que eventualmente podrán ocurrir, con lo que la máquina en cuestión tendrá que parar, y aún podría darse el caso de que la forzada inactividad de ésta, afectase la productividad de todo el conjunto de maquinaria que se encontrara trabajando conjugada y armónicamente con la misma, en la ejecución de un trabajo.

c) Que por razones de orden presupuestal o financiero, el poseedor de la máquina, independientemente del estado de la misma, se encuentre en imposibilidad de sustituirla, por lo que aún a costa de utilidades, se ve en la necesidad de continuar empleando la máquina obsoleta en las operaciones de construcción. De proceder así, se estará 'alargando' la vida útil de la máquina más allá del término de su vida económica.

En síntesis, las definiciones que giran en torno a la llamada vida económica de las máquinas, señalan que es un período durante el cual se deben obtener los máximos beneficios en su operación, pues el equipo puede continuar trabajando por más tiempo aunque las utilidades tiendan a disminuir, siguiendo sin embargo, dentro de su vida útil, de modo que la fecha de terminación de la vida económica puede ser elástica en función de la política de ganancia que se fije el dueño (ver Gráfica)

Se entiende que una máquina ya es económicamente obsoleta cuando ha alcanzado el término de su vida económica, quedando además totalmente amortizada la inversión del capital empleado en su adquisición. Sin embargo, el concepto de obsolescencia es relativo, ya que puede suceder que mientras para un constructor cierto equipo resulta obsoleto, para otro, en distintas condiciones financieras y de trabajo, no lo es.

- Criterio para la Determinación de la Vida Económica

Sobra mencionar que existen numerosos criterios fundados en especulaciones más o menos sólidas, destinados a la determinación de la vida económica (también llamada vida efectiva) de una máquina. El criterio de determinación más empleado es el estadístico, siendo en nuestro medio las estadísticas norteamericanas las más comúnmente aceptadas, debido fundamentalmente a que la mayoría de la maquinaria disponible en nuestro mercado es obtenida del vecino país. Sin embargo, no debemos olvidar que en toda la América Latina, se presentan factores de orden económico, social y cultural, que influyen profundamente en la eficiencia, número y economía de los trabajos de construcción en general, y que difieren en mucho a los factores determinantes de las vidas económicas de los equipos en el medio norteamericano; tales factores harán que nuestros constructores tengan que seguir prácticas tendientes a crear estadísticas más fieles de nuestra realidad, y a unificar la diversidad de criterios de vidas económicas existentes en nuestro país. La  Tabla 8  muestra la vida económica en años y horas de algunos de los equipos más usuales de la industria de la construcción. De acuerdo a los valores que proporciona nos da idea de la necesidad de crear una estadística más apegada a nuestra realidad.

Los estudios sobre la determinación de la vida económica, señalan que, en épocas inflacionarias (anexo 9), la vida económica de las máquinas debe alargarse, a través, desde luego, de un mantenimiento adecuado y un control riguroso de su operación.

| MÁQUINA | SHCP | ASOC. DE PALAS Y DRAGAS | LIBRO AMARILLO | SARH | PEURIFOY | CNIC | SAHOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camiones de 5 tons Motor de gasolina | 5 años |  | 5 años 7,040 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 8,000 hrs. | 8,000 hrs. |
| Cargador frontal sobre orugas, de mas de 83 HP. | 5 años |  | 5 años 5,632 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 7,000 hrs. | 5 años 6,000 hrs. | 10,000 hrs. |
| Compactadores vibratorios autopropulsados | 5 años |  | 4 años 5,632 hrs. |  |  | 4 años 6,400 hrs. | 10,000 hrs. |
| Compresores portátiles 210-1200 P.C.M. | 5 años |  | 5 años 6,000 hrs. | 5 años 6,000 hrs. | 5 años 6,000 hrs. | 5 años 6,000 hrs. | 8,600 hrs. |
| Dragas 2-3 yd³ | 5 años | 16 años 28,000 hrs. | 6.25 años 7,700 hrs. | 8 años 16,000 hrs. | 5.88 años 9,408 hrs. | 6.25 años 8,750 hrs. | 13,400 hrs. |
| Motoconformadoras | 5 años |  | 5 años 7,400 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 10,000 hrs. |
| Motoescrepas | 5 años |  | 5 años 7,400 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 8,000 hrs. | 12,000 hrs. |
| Tractor sobre orugas | 5 años |  | 5 años 6,160 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 10,000 hrs. | 5 años 7,000 hrs. | 12,000 hrs. |

Tabla 8.  Vida Económica de los Equipos de Construcción

- Valor de Rescate

Se entiende por valor de rescate de una máquina, el valor comercial que tiene la misma al final de su vida económica. Toda máquina usada, aún en el caso de que sólo amerite considerársele como chatarra, tiene siempre un cierto valor de rescate. Se acostumbra considerar el valor de rescate, como un porcentaje del valor de adquisición de la máquina, que puede variar entre 5% y 20%. El valor de adquisición, por otra parte, se considera como el precio promedio actual de la máquina en el mercado, pagado de contado.

Para efectos de obtención del costo-horario de operación de una máquina, existe también el criterio de considerar que, al finalizar el período de su vida económica, el equipo está totalmente depreciado, considerándose entonces nulo su valor de rescate.

- Costo Horario de Operación

La práctica de muchos años, ha enseñado la conveniencia de estructurar todos los análisis de costos sobre la base del costo de operación por hora de las máquinas y demás elementos que concurren a la ejecución de un trabajo, ya que a su vez los rendimientos de las máquinas, siempre se expresan en función de cada hora de trabajo.

El costo horario por equipo, es el que se deriva del uso correcto de las máquinas adecuadas y necesarias para la ejecución de los conceptos de trabajo, conforme a lo estipulado en las especificaciones y en el contrato. Se integra mediante los cargos que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1.  Cargos que integran el Costo Horario

- Cargos Fijos

- Cargo por Depreciación

Es el que resulta por la disminución en el valor original de la maquinaria, como consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida económica. Existen varias formas para valorar este concepto, pero el más empleado es el sistema lineal, es decir, que la maquinaria se deprecia la misma cantidad por unidad de tiempo.

Se representa por la siguiente ecuación

D = Va - Vr 
      Ve

En donde:

D: depreciación por hora efectiva de trabajo.

Va: representa el valor inicial de la máquina considerándose como tal el precio comercial de adquisición de la máquina nueva en el mercado nacional, descontándose el valor de las llantas en su caso.

Vr: representa el valor de rescate de la máquina.

Ve: representa la vida económica de la máquina expresada en horas de trabajo.

En la actualidad, en el medio de la construcción, la legislación fiscal considera que la depreciación total del equipo de construcción se completa en un periodo de 5 años, lo cual significa una depreciación anual del 20 % del costo de adquisición de la máquina, siguiendo el criterio de depreciación lineal.

- Cargo por Inversión

Cualquier organización, para comprar una máquina, adquiere los fondos necesarios en los bancos o mercados de capitales, pagando por ellos los intereses correspondientes, o bien, si el empresario dispone de fondos suficientes de capital propio, hace la inversión directamente, esperando que la máquina le reditúe en cualquier momento en proporción con la inversión no amortizada hasta ese momento. En síntesis podemos decir, que el cargo por inversión, es el cargo equivalente a los intereses correspondientes al capital invertido en maquinaria.

Está representado por la ecuación:

En donde:

I: cargo por inversión por hora efectiva de trabajo.

Va: valor inicial de la máquina.

Vr: Valor de rescate de la máquina.

(Va + Vr) / 2: valor medio de la máquina durante su vida económica.

Ha: número de horas efectivas que el equipo trabajó durante el año.

i: tasa de interés anual en vigor, expresada en forma decimal.

De acuerdo a la definición de este cargo, la tasa de interés "i" debería tener un valor igual, cuando menos, a la tasa mínima que una institución bancaria pagase por el capital que se tiene invertido en maquinaria, sin embargo, los altos costos actuales del dinero, han obligado a reconsiderar el monto justo de este concepto no habiéndose reglamentado a la fecha, sobre el particular.

El considerar que el capital que se recupera vía depreciación, sumado a la reserva por concepto de mantenimiento y seguros, puede producir intereses al invertirse en una entidad bancaria o dentro de la propia empresa propietaria del equipo, hace que la tasa de interés a considerar en el cargo por inversión pueda tener valores menores a la tasa anual vigente para el otorgamiento de préstamos de capital.

Por otra parte, el considerar que la inflación es mayor a los propios intereses que pudiera producir el capital recuperado que se invierte, nos lleva a proponer una tasa de interés con valores altos.

Por tal motivo, la Ley de Obras Públicas a través de sus lineamientos para la integración de precios unitarios establece lo siguiente:

"La Dependencia y Entidades, para sus estudios y análisis de precios unitarios considerarán a su juicio la tasa de interés "i". Los Contratistas en sus propuestas de concurso, propondrán la tasa de interés que más les convenga".

"En los casos de ajustes por variación del costo de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando hay variaciones de las tasas de interés, el ajuste se hará en base al relativo de los mismos, conforme a los que hubiere determinado el Banco de México en la fecha del concurso y el correspondiente a la fecha de la revisión".

- Cargo por Seguros

Se entiende como cargo por seguros, el necesario para cubrir los riesgos a que está sujeta la maquinaria de construcción durante su vida económica y por accidentes que sufra. Este cargo existe tanto en el caso de que la maquinaria se asegure con una compañía de seguros, como en el caso de que la empresa constructora decida hacer frente, con sus propios recursos, a los posibles riesgos de la maquinaria (autoaseguramiento).

Este cargo está representado por:

S: cargo por seguros por hora efectiva de trabajo.

Va: valor inicial de la máquina.

Vr: valor de rescate de la máquina.

(Va + Vr) / 2: valor medio de la máquina durante su vida económica.

Ha: número de horas efectivas que el equipo trabaja durante el año.

s: prima anual promedio, expresada en por ciento del valor de la máquina expresada en forma decimal (varía entre 3% y 6 %).

- Cargos por Mantenimiento

Son los originados por todas la erogaciones necesarias para conservar la maquinaria en buenas condiciones, a efecto de que trabaje con rendimiento normal durante su vida económica. Se dividen en mayor y menor. En el mantenimiento mayor se consideran todas las erogaciones necesarias para efectuar reparaciones a la maquinaria en talleres especializados, o aquellas que deban realizarse en el campo, empleando personal especializado, y que requiera retirar la maquinaria de los frentes de trabajo por un tiempo considerable, incluye obra de mano, repuestos y renovación de partes de la maquinaria, así como otros materiales necesarios. En el mantenimiento menor se consideran todas las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras; así como cambios de líquidos hidráulicos, aceites de transmisión, filtros, grasas y estopas. Incluye el personal y equipo auxiliar que realizan estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

Esta representado por:

T = QD

en la presente ecuación:

T: cargo por mantenimiento mayor y menor por hora efectiva de trabajo.

Q: representa un coeficiente que incluye tanto el mantenimiento mayor como el menor. Se calcula con base en experiencias estadísticas; varía para cada tipo de máquina y las distintas características del trabajo.

D: representa la depreciación de la máquina calculada anteriormente.

En la Tabla 9  se presenta una relación de equipos utilizados en la construcción. El coeficiente 'Q' varía del 40 % al 100 % y , en casos especiales, su valor puede ser aún mayor.

| EQUIPO LIGERO |  |
| --- | --- |
| Soldadora | Compresor |
| Malacate | Vibrador para concreto |
| Revolvedora | Bomba autocebante |
| Planta de luz | Cortadora de piso |
| Compactadora manual (Bailarina) | Rodillo liso manual |
| EQUIPO PESADO |  |
| Tractor | Auto concretera (olla) |
| Retroexcavadora | Motoconformadora |
| Motoescrepa | Piloteadora |
| Cargador frontal | Draga |
| Grúa hidráulica | Rodillo liso |
| Track-drill | Duopactor |
| Rodillo liso vibratorio | Planta de concreto |
| Finisher | Planta de Trituración |
| Planta de asfalto | Extendedoras de concreto |
| Grúa tipo pluma | Zanjadora |
| Deshierbadora | Almeja guiada |
| Perfiladora recicladora | Cama baja |
| Almeja loca | Camión de volteo |
| Pipa | Petrolizadora |
| Camión fuera de carretera | Barredora |
| Compactador tipo pata de cabra | Esparcidor de sello |
| Pintarrayas |  |

Tabla 9.  Relación de Equipos Usados en la Construcción

- Cargos por Consumos

Las máquinas empleadas en la construcción de las obras, generalmente son accionadas por motores de combustión interna, bien sean de gasolina o diesel. Para que las máquinas puedan operar, se requiere de un constante abastecimiento de los combustibles y lubricantes consumidos por las mismas.

Sabido es que el consumo de combustible de una máquina de combustión interna es proporcional a la potencia desarrollada por la misma, la que generalmente opera desarrollando tan sólo una fracción de su potencia nominal total, por ejemplo, un camión requerirá del máximo de su potencia nominal únicamente cuando esté acelerando, pero una vez lograda su velocidad de régimen o de trabajo, sólo requerirá de una fracción de la potencia nominal de su motor. De igual forma, toda máquina al operar en condiciones normales, solamente necesita un porcentaje de su potencia nominal, máxima o intermitente.

La altura con respecto al nivel del mar, las variaciones de temperatura y las diversas condiciones climáticas, ejercen influencias adversas sobre el consumo de combustibles en las máquinas de combustión interna, ya que disminuyen la potencia del motor. Esta disminución se considera involucrada, para efecto de cálculo, en el factor de operación.

- Cargo por Consumo de Combustible

Es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina o diesel para que los motores produzcan la energía que utilizan al desarrollar el  trabajo.

Está representado por:

E = c x Pc

En la presente ecuación:

E: cargo por consumo de combustibles, por hora efectiva de trabajo.

c: representa la cantidad de combustible necesaria, por hora efectiva de trabajo, para alimentar los motores de las máquinas a fin de que desarrollen su trabajo dentro de las condiciones medias de operación de las mismas. Se determina en función de la potencia del motor, del factor de operación de la máquina y de un coeficiente determinado por la experiencia, que variará de acuerdo con el combustible que se utilice.

Pc: representa el precio del combustible que consume la máquina, puesto al pie de la misma.

Para maquinaria de construcción dotada de motores de combustión interna, por procedimientos esencialmente estadísticos, se ha determinado que tienen los siguientes consumos promedios de combustible, por cada hora de operación y referidos al nivel del mar:

Así por ejemplo, una máquina con motor diesel de 100 HP, cuyo factor de operación sea 0.70 (promedio), tendrá un consumo de combustible de:

0.20 litros x 100 HP x 0.70 = 14.0 litros/hora

- Cargo por Consumo de Otras Fuentes de Energía

Es el derivado de las erogaciones originadas por los consumos de energía eléctrica o de energéticos diferentes de los consumibles señalados en el punto anterior, y representa el costo que tenga la energía consumida en la unidad de tiempo considerada.

El consumo de energía de un motor eléctrico depende fundamentalmente de su eficiencia para convertir la energía eléctrica que recibe, en la energía mecánica que proporciona para ser utilizada. La ecuación fundamental que ayuda a determinar el costo de estos consumos es:

Ec = N x Em x Pe

En la que:

Ec: energía consumida.

N: eficiencia del motor eléctrico.

Em: energía mecánica utilizable.

Pe: precio de la unidad de energía eléctrica suministrada.

Los factores que determinan la eficiencia de un motor eléctrico son muy variados y un estudio de la influencia de cada uno de ellos sería demasiado extenso y conduciría a resultados imprácticos.

En la práctica nos encontramos con la dificultad de que los fabricantes de motores eléctricos proporcionan la potencia nominal en caballos de potencia (HP), pero la compañía suministradora de energía eléctrica la vende en kilowatt-hora (Kw/h). para obtener el consumo horario en energía de un motor eléctrico en una hora de operación, utilizamos la fórmula:

Ec = 0. 653 HP x Pe

Donde:

Ec: energía eléctrica consumida en Kw/h.

H.P.: potencia nominal del motor.

Pe: precio del kilowatt-hora puesto en la máquina.

- Cargo por Consumo de Lubricantes

Es el derivado de las erogaciones originadas por los consumos y cambios de aceites lubricantes de los motores, incluye las erogaciones necesarias para suministrarlos en la máquina.

Este cargo está representado por:

AI = (al + c) pl

Donde:

AI: representa el cargo por consumo de lubricantes por hora efectiva de trabajo.

al: representa la cantidad de aceite necesaria por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación. Está determinada por la capacidad de los recipientes dentro de la máquina y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

c: representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes, calculado en base a la potencia de operación y de un coeficiente estadístico.

pl: representa el precio de los aceites que consumen las máquinas.

Los consumos de aceite, se pueden determinar a partir de las siguientes fórmulas obtenidas por medio de observaciones estadísticas.

Para máquinas con potencia de placa igual o menor de 100 HP

C = 0.0030 x HP op.

Para máquinas con potencia de placa mayor de 100 HP

C = 0.0035 x HP op.

En la cual, HP op. es la potencia nominal del motor, por el factor de operación.

Por otra parte, la cantidad de aceite necesaria por hora efectiva de trabajo, en litros (al), se determina como:

al = v 
      t

Donde:

v: capacidad del cárter en litros.

t: número de horas transcurridas entre dos cambios de aceite (generalmente t = 100 horas: Cuando abunda el polvo; t = 70 horas).

- Cargo por Consumo de Llantas

Las llantas del equipo de construcción, al igual que el propio equipo, sufren demérito derivado del uso de las mismas por lo que es necesario, además de repararlas y renovarlas periódicamente, reemplazarlas cuando han llegado al fin de su vida económica.

La vida económica de las llantas varía en función de las condiciones de uso a que sean sometidas, del cuidado y mantenimiento que se les dé, de las cargas que operen y de las condiciones de las superficies de rodamiento de los caminos en que trabajen.

Para las llantas del equipo de construcción, que generalmente trabajan en caminos que presentan condiciones muy severas y adversas, resulta práctico expresar su vida económica en horas de trabajo.

Se considera este cargo sólo para aquella maquinaria en la cual, al calcular su depreciación, se haya reducido el valor de las llantas del valor de la misma.

Este cargo esta representado por:

N= Vn 
     Hv

Donde:

N: representa el cargo por consumo de llantas, por hora efectiva de trabajo.

Vn: representa el valor de adquisición de las llantas considerando el precio para llantas nuevas de las características indicadas por el fabricante de la máquina.

Hv: representa las horas de vida económica de las llantas tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determina de acuerdo con la experiencia, considerando los factores siguientes: velocidades máximas de trabajo, condiciones relativas al camino en que transitan, tales como pendientes, curvaturas, rodamiento, posición en la máquina, cargas que soportan y climas en que operan.

Estudios estadísticos sobre la observación del equipo de construcción pesada en presas, carreteras, y minas, han establecido que la vida económica aproximada de una llanta es del orden de 80,000 kilómetros ó 5,000 horas de operación normal. Pero, por otra parte, solamente en condiciones de obra muy excepcionales se presentan los factores más favorables a la vida óptima de las llantas, razón por la que, para determinar la vida económica real , es necesario introducir los factores indicados en la Tabla No. 10, los que están en función de las condiciones que priven en el campo.

En la práctica se presentan condiciones adversas cuando por ejemplo, en ciertos tramos de los caminos abunden piedras sobre las superficies de rodamiento, cuando por condiciones meteorológicas los caminos sufran notorio demérito sin que ello amerite la suspensión de los trabajos, etc. Para cada caso específico se deberán estudiar cuidadosamente las condiciones de las obras, para poder aplicar en forma justa y racional los factores consignados en la Tabla No. 10

En base a lo anteriormente expuesto, se adjunta la Tabla 11 en la que se consignan tabularmente los valores de los diversos factores (Tabla No. 10).

| CONDICIONES | FACTOR |
| --- | --- |
| 1. DE MANTENIMIENTO: Excelentes Medias Deficientes | 1.00 0.90 0.70 |
| 2. VELOCIDAD DE TRANSITO (Máxima) 16 km por hora 32 km por hora 48 km por hora | 1.00 0.80 0.60 |
| 3. CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO: Tierra suave sin roca Tierra suave incluyendo roca Caminos bien conservados con superficie de grava compactada Caminos mal conservados con superficie de grava compactada | 1.00 0.90 0.70 0.70 |
| 4. POSICIÓN DE LLANTAS: En los ejes traseros En los ejes delanteros En el eje de tracción vehículos de descarga trasera vehículos de descarga de fondo motoescrepas y similares | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 |
| 5. CARGAS DE OPERACIÓN: Dentro del límite especificado por los fabricantes Con 20% de sobrecarga Con 40% de sobrecarga | 1.00 0.80 0.50 |
| 6. DENSIDAD Y GRADO DE CURVAS EN EL CAMINO: No existen Condiciones medias Condiciones severas | 1.00 0.98 0.80 |
| 7. PENDIENTES DE LOS CAMINOS: (Aplicables a las llantas de eje tractor) A nivel 5 % como máximo 10% como máximo 15% como máximo | 1.00 0.90 0.80 0.70 |
| 8. OTRAS CONDICIONES DIVERSAS: Inexistentes Medias Adversas | 1.00 0.90 0.80 |

Tabla 10.  Factores para Determinar la Vida Económica de las Llantas

aplicados para cada tipo de maquinaria de construcción, así como la vida económica calculada para las llantas de la misma. En el subrenglón superior correspondiente al tipo de maquinaria, se consignan los valores correspondientes a condiciones normales medias, en tanto que en el subrenglón inferior, se consignan los valores correspondientes a condiciones adversas. Las vidas económicas se obtuvieron multiplicando la vida óptima de las llantas, considerada del orden 5,000 horas, por el factor total resultante de multiplicar entre sí, todos y cada uno de los factores individuales correspondientes a cada una de las condiciones concurrentes. Así por ejemplo: las horas de vida económica de las llantas de un camión pesado de acarreo de terracerías, para las condiciones normales, es el producto de:

Hv = 1.0 x 0.90 x 0.80 x 0.95 x 1.0 x 0.85 x 1.0 = 0.5814 x 5,000 hrs

Hv = 2.900 horas, valor que está consignado en la última columna de la Tabla No. 11.

- Consumos por Piezas de Desgaste Rápido

Finalmente el último cargo por consumos, es el relativo a piezas sujetas a continuas fuerzas abrasivas, a variaciones súbitas de presión, cuya vida económica es menor al resto del equipo. Se calcula mediante la expresión:

Pe = VP 
       Hr

Donde:

Pe: costo por piezas de desgaste rápido, por hora de operación del equipo.

Vp: valor de adquisición de piezas especiales de desgaste rápido.

Hr: Horas de vida económica de las piezas especiales de desgaste rápido.

Para tener en cuenta este cargo se debe considerar que no haya sido incluido en los cargos fijos, y que las piezas especiales están sujetas a condiciones severas de trabajo que produzcan un deterioro superior al normal, como pudieran ser, por ejemplo: cuchillas y gavilanes de la hoja de un tractor que continuamente estuvieran trabajando en roca abrasiva, o casquillos de un desgarrador en condiciones semejantes. Otros elementos de desgaste rápido, pudieran ser mangueras, brocas, acero de barrenación para equipos de perforación, bandas de hule, etc., siempre que estos elementos no hayan sido considerados en el precio unitario como consumo de materiales, o mantenimiento propio del equipo.

| CONDICIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | FACTOR TOTAL | VIDA ECONÓMICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONES DE CARRETERA | 1.0 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.8 | 0.95 0.95 | 1.0 1.0 | 0.90 0.70 | 1.0 0.9 | 69.26 38.783 | 3463(*) 1940(*) |
| CAMIONES PESADOS DE TERRACERÍA | 1.0 0.9 | 0.9 0.9 | 0.8 0.7 | 0.95 0.95 | 1.0 1.0 | 0.85 0.70 | 1.0 0.9 | 58.14 33.94 | 2900 1697 |
| ESCREPAS Y MONTOESCREPAS | 1.0 0.9 | 1.0 1.0 | 0.8 0.7 | 0.75 0.75 | 1.0 1.0 | 0.85 0.70 | 1.0 1.0 | 51.0 33.07 | 2550 1650 |
| MOTO CONFORMADORAS | 1.0 0.9 | 1.0 1.0 | 0.8 0.8 | 0.90 0.90 | 1.0 1.0 | 0.85 0.70 | 1.0 1.0 | 61.20 45.36 | 3060 2270 |
| PALAS CARGADORAS | 1.0 0.9 | 1.0 1.0 | 0.8 0.8 | 0.90 0.90 | 1.0 1.0 | 0.85 0.85 | 1.0 0.9 | 61.20 49.57 | 3060 2480 |
| TRACTORES | 1.0 0.9 | 1.0 1.0 | 0.8 0.8 | 0.80 0.80 | 1.0 1.0 | 0.85 0.70 | 1.0 0.9 | 54.40 36.288 | 2720 1815 |
| APISONADORAS | 1.0 0.9 | 1.0 1.0 | 0.8 0.8 | 1.00 1.00 | 1.0 1.0 | 0.85 0.85 | 1.0 1.0 | 68.0 61.2 | 3400 3060 |

Tabla 11.  Factores de Afectación de las Llantas del Equipo 
de Construcción y Vida Económica de las Mismas

- Costos por Operación.

Es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por concepto del pago de salarios al personal encargado de la operación de la máquina, por hora efectiva de la misma.

Este cargo está representado por:

Co = So 
        H

En la presente ecuación:

Co: cargo por operación del equipo por hora efectivo de trabajo.

So: representa los salarios por turno del personal necesario para operar la máquina. Los salarios deberán comprender: salario base, cuotas patronales por seguro social, impuestos locales sobre remuneraciones pagadas, días festivos, vacaciones y aguinaldo, o sea salario real de este personal.

H: representa las horas efectivas de trabajo que se consideren para la máquina, dentro del turno.

El salario a que se refiere el factor So, es aquel señalado en el tabulador vigente para operadores de maquinaria, atendiendo a la clase de máquina, capacidad y responsabilidad delegada al operador y condiciones generales de trabajo, sin olvidar que dicho salario base estará indudablemente afectado por la ley de la oferta y la demanda. En la práctica, puede darse el caso de que se fije al operador un salario base reducido, pero incrementándose por medio de bonificaciones, con lo cual se logrará, además, que el operador tenga interés en mantener constantemente su máquina en condiciones de trabajo.

Lo anterior está basado en que la función y responsabilidad de los operadores de maquinaria de construcción, comprende tanto la operación de las máquinas, como todos los cuidados que razonablemente se requieran para la conservación y mantenimiento de las mismas; incluso, es práctica comúnmente establecida por las empresas constructoras que, cuando las actividades directas de construcción decrecen, o que la maquinaria es retirada del servicio para concentrarla en los talleres de reparaciones mayores, sus operadores son los mejor abocados para vigilar que las reparaciones del equipo sean correctamente ejecutadas, puesto que ellos conocen íntimamente las deficiencias de la máquina a su cargo.

En la ejecución de cualquier trabajo, es prácticamente imposible que el operador o los operadores de una máquina, laboren en forma continua e ininterrumpida durante toda la jornada de trabajo, hora tras hora y minuto tras minuto. Es lógico que existan interrupciones, unas veces debidas a factores humanos, como por ejemplo, la necesidad de que los trabajadores tomen pausas de descanso, refrigerios, con la finalidad de recobrarse y serenarse; y otras debido a pequeñas reparaciones, ajustes y lubricaciones de las máquinas, puesto que es sabido que las mismas no pueden ni deben estar funcionando ininterrumpidamente durante un número indefinido de horas al día, ya que frecuentemente es necesario pararlas para fines de sus diversos servicios auxiliares de conservación.

Debe tenerse en cuentas, asimismo, que especialmente en obras que presentan condiciones muy adversas, las pérdidas de tiempo e interrupciones en las actividades de la maquinaria, se incrementan en forma notable, bien sea por condiciones topográficas desfavorables, por fenómenos meteorológicos adversos, como es la precipitación pluvial, o porque la maquinaria de que dispongan los contratistas no sea precisamente la más adecuada para las condiciones imperantes en la obra.

Así pues, por cada hora cronológica, solamente se trabaja efectivamente un porcentaje de la misma, el que está influido por las condiciones de la obra y por la calidad de la administración o gestión de la empresa constructora. Por lo antes dicho, para obtener los tiempos reales o efectivos de trabajo, es necesario introducir en los círculos los factores correspondientes, que se señalan en la 
Tabla No. 12.

| CONDICIONES DE LA OBRA | CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXCELENTE | BUENA | REGULAR | MALA |
| EXCELENTES | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.70 |
| BUENAS | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.65 |
| REGULARES | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.60 |
| MALAS | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.52 |

Tabla 12.  Factores de Rendimiento de Trabajo en Función de las Condiciones 
de Obra y de la Calidad de Administración

- Cargo por Transporte.

En términos generales, el transporte de la maquinaria se considera como cargo indirecto, pero cuando sea necesario, podrá tomarse en cuenta, previo convenio entre contratante y contratista como cargo directo o como un concepto de trabajo específico.

- El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en los Costos de la Maquinaria

El cargo por I.V.A. no deberá incluirse en la estructuración de los costos horarios de equipo.

En el momento que el constructor adquiere un equipo, ya sea en el mercado nacional o de importación, debe pagarse el I.V.A. correspondiente al proveedor; por lo que en toda obra gravada, deberá manejarse el pago del I.V.A. a los proveedores de equipo, su traslado a clientes por obra ejecutada y el acreditamiento ante SHCP, en forma contable, sin repercutirlo dentro de los costos o en el precio de venta.

- Cargo Directo por Maquinaria

Se expresa como el cociente del costo hora máquina entre el rendimiento horario de dicha máquina.

Este cargo esta representado por:

CM = HMD 
        RM

En donde:

CM: representa el cargo unitario por maquinaria.

HMD: corresponde al costo hora máquina.

RM: representa el rendimiento horario de la máquina nueva en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida. Si bien la normatividad señala que el cálculo de los costos horarios debe hacerse considerando equipo nuevo, el analista de precios debe verificar la disponibilidad de equipo, ya que habrá casos en que éste deba rentarse. La Tabla  13  (tomada del boletín especializado 'INFORMAQUINA'), muestra tarifas de renta mensual de equipo pesado de construcción. Estos precios se aplican a periodos de renta de 30 días ó 200 horas de trabajo, con supervisión periódica, y no incluyen operación, así como mantenimiento, fletes y seguros.

Para facilitar el cálculo de los costos horarios, se sugiere utilizar formatos como el que a continuación se presenta.

| MAQUINA | MODELOS COMERCIALES | RANGO H. P. | RENTAS MENSUALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAPACIDAD | NUEVAS O SEMINUEVAS |  |
| TRACTORES | CAT D4E KOMATSU D41A J.D. 650 CAT D4H CASE 850G CAT D5H CASE 1150G CAT D6D KOMATSU D65E J.D. 750 FIAT A. FD98 CAT D6H CAT D7G KOMATSU D85A-21 CAT D7H FIAT A. FD20 CAT D8K KOMATSU D155-A1 CAT D8L FIAT A. FD-30C CAT D8 KOMATSU D155-A2 CAT D9N | 80/90 89 118 140/155 200/225 215 300/320 335 285/320 | - - - - - - - - - - - | $26,500 38,000 46,500 65,000 93,000 125,000 | $24,000 39,000 48,000 68,000 88,000 |
| CARGADORES SOBRE CARRILES | CAT 943 J.D. 655 CAT 955 J.D. 755 D573 CAT 977L INTERNATIONAL 250C D75S | 80 130/140 190 | 1.5 yd³ 2.00 yd³ 2.75 yd³ |  | 18,000 24,000 32,000 |
| CARGADORES SOBRE NEUMÁTICOS | CAT 920 CLARK 458 J.D. 444 KOM. WA 120 FIAT A. L50B CAT 926 MICH. L-70 J.D. 544 KOMATSU WA 180 CAT 930 J.D. 544 KOMATSU WA 250 CASE 621 CAT 950F MICH. L-90 J.D. 644 CASE 821 K-WA 380 CAT 966C CASE 821B J.D. 744 KOM. WA 420 FA-120 CAT 966F FA-L150 CASE 921B CAT 988 TEREX 90C WA 600 FIAT 1-L320 | 800/100 110 100 170 170 210 375/415 | 1.75 yd³ 2.00 yd³ 2.25/2.2 yd³ 3.50 yd³ 4.00 yd³ 4.50/5 yd³ 7.00 yd³ | 37,000 70,000 | 20,000 24,000 27,000 48,000 90,000 |
| EXCAVADORAS | CAT 215 YUMBO 3964 POCLAIN LC-80 J.D. 590 CAT 225 AMER. 25-A POCLAIN 90 J.D. 690 PC25 CAT 235 AMER. 35-A POCLAIN 160 J.D. 992 PC400 CAT EL 300 J.D. 892 CAT 245 J.D. 992 | 100/120 135/150 195/250 187/200 260/325 | 0.75 yd³ 1.62 yd³ 2.00 yd³ 1.5 yd³ 3.5 yd³ |  | 26,000 45,000 57,000 55,000 86,000 |
| RETROEXCAVADORAS | CAT 416 CASE 580K 50 FORD 555 J.D. 310 M.F. 50 M.F. 86 JBC 214 CAT 4168 CASE 580L/SL CAT 426 J.D. 710 FORD-755 CASE 590T MF-750 CAT 436B CASE 590 SUPER L | 65/70 65/70 70/75 80/90 | 1.00 yd³ | 22,000 28,000 | 18,000 18,000 24,000 |
| MOTOCONFORMADORAS | CAT 120B CM14 GD522 CAT 120G CHAMPION 710AA-J.D. 670 GD611 CAT 12G J.D. 770B FIAT A. CHAMPION 720 | 120/130 125 135 | - - | 24,000 37,000 | 22,000 |
| DRAGAS | LINK BELT LS-68-BE-22B NW25DLINK BELT LS-98 KOHE. 405 LIMA 44 LINK BELT LS-1088 BE-38B NW6 ERIE 38 HD LINK BELT 118 BE-54B PH550 NW-80D |  | 3/4 yd³ 1 1/4 yd³ 1 1/2 yd³ 2 yd³ 2.5 yd³ |  | 32,000 42,000 48,000 55,000 62,000 |
| CAMIONES FUERA DE CARRETERA | CAT 769 EUCLID R-35 TEREX 3305 TEREX3307 KOMATSU HD 325 | 415/420 493 | 35 tons 40 tons |  | 58,000 70,000 |
| GRÚAS HIDRÁULICAS AUTOPROPULSADAS | P.H. OMEGA 20 DROTT 2000 GROVE 422 P.H. PMEGA 40 LORAIN LRT-40 GROVE 635C | 125/140 197/200 | 20 tons 40 tons |  | 30,000 52,000 |
| TRACTOCOMPACTADORES | CAT 815 DYNAPAC CT 20 CAT 815B CAT 825C | 170/175 210 315 | 18 tons 20 tons 32.5 tons | 54,000 | 40,000 60,000 |
| VIBROCOMPACTADORES | I.R. DD22 BW 120 AD DYN. CA25 STD VAP 70L I.R. SD 100 BOMG BW-212P DYN. CA 25 PD VAP 70P I.R. SD 100 F CAT CP563-BOMG BW-212PD DYNAPACCC43 I. RAND DD90 | 34/41 125/130 100/130 130 | 1.2/4.2 tons 10/30 tons 10/30 tons 10/25 tons | 30,000 | 11,000 22,000 25,000 |
| COMPACTADORES S/NEUMATICOS | DYNAPAC CP-22 I. RAND PT 125 | 94 | 7.6/22 ton |  | 22,000 |
| DUOPACTORS | SEAMAN GUNNISON (1993 EN ADELANTE) | - | 10/30 | 13,000 |  |
| PETROLIZADORAS | MODELOS 1993 EN ADELANTE | - | 4300 l 6000 l | 16,000 19,000 |  |
| PIPAS DE AGUA | MODELOS 1993 EN ADELANTE | - | 8000 l | 12,000 |  |
| ELEVADORES GIRATORIOS TELESCÓPICOS | MERLO P30-13 MERLO ROTO P30-13 MERLO P60.10 | 84 114 114 | 3T-13 m 3T-3 m 6T-10 m | 38,000 60,000 38,000 |  |

Tabla 13.  Tarifas de Renta Mensual de Maquinaria